DgPIX ADK Programming Guide

Document Release

1998/05/16

Copyright © 1998 dgPIX Entertainment, Inc. All Rights Reserved

dgPIX Entertainment, Inc.

# - 목   차 -

OVERVIEW of dgPIX ADK Release 0.8	3

dg3D	4

dgDraw	4

dgImage	4

dgSys	4

OVERVIEW of dgPIX Arcade Board	5

VRender –1	5

VRender –1DSP	6

VRender –2 	7

System Requirement	10

Software Requirement	10

Getting Started	11

System Initialize	11

Getting Joystick	11

Handling File	11

Playing Sound F/X and Music	11

Rendering Primitives	11

Rendering Primitives	11

Porting Guide	11

# OVERVIEW of dgPIX ADK Release 0.8

dgPIX ADK는 dgPIX에서 공급되어지는 모든 Arcade Board를 개발하기 위한 통합 Arcade Game Development Kit로써, Target System에 관계없이 IBM-PC와 VooDoo Graphic Card가 내장되어 있는 System에서 Arcade Game을 개발할수 있도록 만들어 준다.

ADK의 전체적인 구성은 Sofrware를 개발하기 위한 Software Library인 dgDraw, dgSys, dg3D, dgImage와 3D World를 편집하기 위한 dgWorld Tool로 구성이 되어져 있다. 각각의 Library는 아래와 같은 상관 관계를 가지며, IBM-PC환경에서 Arcade Board를 Emulation해주도록 되어 있다.

dgPIX ADK Rel 0.8에서 지원되는 기능을 정리하면 아래와 같다.

Low-Level 3D Function

2D Function : Tile Mapping, Zoom In/Out, Rotation, Scroll

Dual-Joystick : Key Board 대용

Sound 지원 : General – Midi 지원

File Handing

## dg3D

3D World와 3D Object, Camera와 관련된 상위 Level Library로써 3D Graphic Tool에서 제작되어진 3D Object Model과 Animation Data를 받아 User가 정한 Camera에 따라 화면에 Scene을 만들어 주는 기능을 수행한다.

입력가능한 3D Object는 Lightwave Object, 3DS Object를 변환없이 받아 들일수 있고, Animation Data는 Lightwave의 LWS와 3DS의 VUE 파일을 받을수 있도록 되어 있다.

현재 Release 0.8에서는 제공되어 지지 않는다.

## dgDraw

2D Game을 쉽게 제작할수 있도록, Sprite, 배경 Scroll, 확대/축소, Rotation기능을 지원하는 Library이다.

## dgImage

Texture Mapping과 2D Graphic을 구성시 필요한 그림 Data를 받아 Texture Memory에 등록하는 기능을 수행한다.

기본 Input 가능 Image Format은 BMP, PCX Format으로 추후 다양한 Picture Format을 지원할 예정이다.

현재 Release 0.8에서는 제공되어 지지 않는다.

## dgSys

IBM-PC를 dgPIX의 Arcade Board환경과 같도록 만들어 주는 Library로써, KeyBoard를 이용하여, Joy-Stick을 Emulation하여주며, File Handling 기능이 있어, Arcade Board의 ROM을 가상 HDD로 Modeling해준다.

그리고, Sound/Midi와 관련된 함수, Frame Skipping과 Timmer Handling등 Game을 구성하기 위한 Low-Level Library를 제공한다.

그리고, VooDoo Graphic Controller를 dgPIX Arcade Board처럼 작동하도록 만들어 주어, User가 dgPIX의 다양한 Arcade Board에 상관없이 자유롭게 Program할수 있는 환경을 만들어 주는 기능을 수행한다.

ADK Rel 0.8에서는 dg3D, dgImage는 제공이 되어지지 않는다. 나머지는 추후 Version에서 제공되어질 예정이다.

# OVERVIEW of dgPIX Arcade Board

## VRender –1

dgPIX Entertainment에서 자체 설계한 3D Accelerator IC를 적용한 초저가 32bit 3차원 Arcade용 게임 보드로써, Texture Mapping, Fogging, Texture-Shading, Gouraud-Shading, Transparency Checking, Alpha Blending, Z-Buffer등과 같은 3차원 게임을 구성하기 위한 기본 기능을 지원한다. 그리고, 2D Game을 만들기 위한 확대 축소, 회전등 다양한 화면을 구성할수 있도록 되어 있으며, 40MIPS이상의 Performance를 자랑하는 32bit RISC CPU를 메인 CPU로 사용하고 있으며, 웅장한 음악을 만들어 내기 위한 General MIDI호환 음원과 게임 효과음을 만들어 내기 위한 Sound 출력을 위한 32Channel Sound Generator가 내장하고 있으면, Sound Data양을 줄일수 있도록 8bit μ-law 압축방식을 지원한다. 그리고, Gun Shooting Game을 만들기 위해 Gun-Shooting Interface가 2개 내장되어 있다.

해상도는 256x200, 320x200, 256x240, 320x240 Mode를 지원하며, 출력가능한 Color는 16bit로 총 65536색깔 출력이 가능하다.

게임구성시 Graphic Data를 저장하기 위해 필요한 ROM(Read-Only-Memory)의 용량을 줄이기위해 압축저장기능이 내장되어 있어, 일반적으로 50~70%정도로 저장이 가능하다.

그리고, Multi Game을 구성하기 위한 통신 기능이 내장이 되어 있다.

Arcade 게임의 가장 큰 문제인 복제문제를 해결하기 위해 H/W적으로 Copy Protection이 걸려져 있다.

Host Processor

32bit RISC CPU : 40MIPS 이상

Instruction/Data Cache : 4KByte

5개의 독립적인 Timmers 제공

Interrupt Controller

Rendering System

System Clock : 50Mhz

Hidden Surface : 16Bit Z-Buffer 지원, 선택 사양

point-sampled Texture Mapping 지원

Texture Mapping Source Format : RGB565, 4Bit Indexed Color

Gouraud-Shading, Flat-Shading 지원

Texture Lighting기능 지원

Transparency Color : Programmable 가능

Alpha blending : 64 Level 강도 지정가능

Fogging : Fogging Color지원

Resolution : 256x200, 320x200, 256x240, 320x240, Non-Interlaced Mode

Color Format : 16bit Color, 65536 colors

Texture Memory : 총 4MByte까지 확장 가능, 기본 2MByte 선택 사양

Memory System

System Memory : 기본 4MByte 총 64MByte까지 확장 가능 선택 사양

Graphic ROM : 기본 4MByte, 총 256MByte까지 확장 가능 선택 사양

Sound ROM : 기본 512KByte, MAX 4MByte까지 확장 가능

Special Function System

Supports Dual Light Pen.

Dual Joy-stick

통신 기능 내장 : 1:1 통신 기능, MAX 30m까지 가능

Sound System

동시 발음수 : 32 Poly

최대 256 악기 지원

Stereo, 44.1Khz

Software Support

dgPIX ADK 지원

## VRender –1DSP

Host Processor

32bit RISC CPU : 40MIPS 이상

Instruction/Data Cache : 4KByte

5개의 독립적인 Timmers 제공

Interrupt Controller

Rendering System

System Clock : 50Mhz

Hidden Surface : 16Bit Z-Buffer 지원, 선택 사양

point-sampled Texture Mapping 지원

Texture Mapping Source Format : RGB565, 4Bit Indexed Color

Gouraud-Shading, Flat-Shading 지원

Texture Lighting기능 지원

Transparency Color : Programmable 가능

Alpha blending : 64 Level 강도 지정가능

Fogging : Fogging Color지원

Resolution : 256x200, 320x200, 256x240, 320x240, Non-Interlaced Mode

Color Format : 16bit Color, 65536 colors

Texture Memory : 총 4MByte까지 확장 가능, 기본 2MByte 선택 사양

Memory System

System Memory : 기본 4MByte 총 64MByte까지 확장 가능 선택 사양

Graphic ROM : 기본 4MByte, 총 256MByte까지 확장 가능 선택 사양

Sound ROM : 기본 512KByte, MAX 4MByte까지 확장 가능

Special Function System

Supports Dual Light Pen.

Dual Joy-stick

통신 기능 내장 : 1:1 통신 기능, MAX 30m까지 가능

Sound System

동시 발음수 : 32 Poly

최대 256 악기 지원

Stereo, 44.1Khz

Software Support

- dgPIX ADK 지원

## VRender –2 

High Performace 3D Arcade Game을 위한 Board로써, 64bit 200Mhz CPU를 사용하고 있으며, 지원 해상도는 Double-Scan 320x200, 512x384, 640x480 Mode를 동시지원하며, 내부적으로 32bit Color로 처리 되어지며, Rendering을 위한 기본 기능은 VRender-1과 같고 추가적으로, MIP-MAP Texture Mapping, Bi-Linear Filtering, Perspective-Corrected Texture Mapping기능을 지원한다. Sound-System, Copy-Protection기능은 VRender-1과 동일하다.

Peak Performance Overview

25Pixel Triangle 기준 : Gouraud-Shading with Fogging, Z-Buffer, Alpha Blending

1000K Polygons/sec

25Pixel Triangle 기준 :

Texture Mapping with Bi-Linear Filtering Fogging, Z-Buffer, Alpha Blending

800K Polygons/sec

Host Processor

64bit RISC/CISC CPU : 200Mhz, Floating Point지원

Instruction/Data Cache : 512KByte

Rendering System

System Clock : 50Mhz

Hidden Surface : 16Bit Z/W-Buffer 지원, 선택 사양

point-sampled/Bi-Linear Filtering Texture Mapping with Perspective-Correction

Texture Mapping Source Format : RGB565, RGB555A, 8Bit Indexed Color

Gouraud-Shading, Flat-Shading 지원

Texture Lighting기능 지원

Transparency Color : Programmable 가능

Alpha blending : 64 Level 강도 지정가능

Fogging : Fogging Color지원

Resolution : 256x200, 320x200, 256x240, 320x240, 512x480, 640x480 Double Scan

Color Format : 16bit Color, 65536 colors

Texture Memory : 총 4MByte까지 확장 가능, 기본 2MByte 선택 사양

Memory System

System Memory : 기본 8MByte 총 128MByte까지 확장 가능 선택 사양

Graphic ROM : 기본 4MByte, 총 256MByte까지 확장 가능 선택 사양

Sound ROM : 기본 512KByte, MAX 4MByte까지 확장 가능

Special Function System

Dual Joy-stick

통신 기능 내장 : 1:1 통신 기능, MAX 30m까지 가능

Sound System

동시 발음수 : 32 Poly

최대 256 악기 지원

Stereo, 44.1Khz

Software Support

- dgPIX ADK 지원

# System Requirement

dgPIX ADK Rel 0.8를 이용하여 게임을 개발하기 위해서는 아래와 같은 기본적인 System 사양이 필요하다.

CPU		 : Pentium 이상

RAM		: 8Mbyte 이상

Graphic 	: VooDoo Graphic Card (VooDoo Rush 제외)

# Software Requirement

dgPIX ADK Rel 0.8를 이용하여 게임을 개발하기 위해서는 아래와 같은 기본적인 Software 사양이 필요하다.

O/S		: MS-DOS 6.0 이상

C-Compiler	: Watcom C/C++ Version 10.6 이상

# Getting Started

추가 예정임

# System Initialize

추가 예정임

# Getting Joystick

추가 예정임

# Handling File

추가 예정임

# Playing Sound F/X and Music

추가 예정임

# Rendering Primitives

추가 예정임

# Rendering Primitives

추가 예정임

# Porting Guide

추가 예정임